Московский государственный технический

университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Информатика и системы управления»

Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Сети и телекоммуникации»

Отчет по лабораторной работе №7 «Работа с программным анализатором протоколов tcpdump»

| Выполнил: |  | Проверил: |
| --- | --- | --- |
| студент группы ИУ5-53Б |  | преподаватель каф. ИУ5 |
| Терентьева Софья дата, подпись ____________ |  | Антонов Артем Ильич дата, подпись ____________ |

Москва, 2023 г.

Ход работы:

- Запустить tcpdump в режиме захвата всех пакетов, проходящих по сети (без фильтра). Количество захватываемых пакетов ограничить семью.

- Запустить tcpdump в режиме перехвата широковещательного трафика. Фильтровать трафик и по широковещательному аппаратному MAC-адресу (FF:FF:FF:FF:FF:FF), и по широковещательному IP-адресу (можно посмотреть с помощью утилиты ifconfig). Фильтры должны быть связаны логическим объединением. Количество захватываемых пакетов ограничить пятью. Включить распечатку пакета в шестнадцатеричной системе (включая заголовок канального уровня).

Вводим команду и ожидаем результат.

- Запустить tcpdump так, чтобы он перехватывал только пакеты протокола ICMP, отправленные на IP-адрес одного из лабораторных компьютеров. При этом включить распечатку пакета в шестнадцатеричной системе и ASCII-формате (включая заголовок канального уровня). Количество захватываемых пакетов ограничить восемью. Для генерирования пакетов воспользоваться утилитой ping.

Открываем второй терминал, пингуем с него сайт yandex.ru. На основном терминале совершаем такие действия:

- По образцу рассмотренного в теории примера перехватить трафик утилиты traceroute при определении маршрута до какого-либо узла в сети Интернет.

Так выяснили, что IP-адрес узла (сайта нашей кафедры) 195.19.50.252.

Чтобы начался трафик, в соседнем терминале следует запустить команду traceroute 195.19.50.252.

- Используя утилиту tcpdump, отобрать дейтаграммы, принадлежащие соединению TCP между локальным лабораторным ПК и кафедральным сервером, и содержащие флаг SYN в заголовке транспортного уровня. Количество дейтаграмм ограничить двумя.

Трафик не будет происходить, пока мы не попытаемся зайти на сайт по указанному адресу и что-то там сделать.

- Отобрать дейтаграммы UDP, пересылаемые между локальным лабораторным ПК и сервером, отправленные с номера порта UDP службы DSN, на диапазон портов назначения 10000–65535. Количество дейтаграмм ограничить десятью.

- Отобрать дейтаграммы, принадлежащие соединениям TCP между локальным лабораторным ПК и сервером, установленные между номерами исходящих портов TCP со значением меньше 1024. Количество дейтаграмм ограничить двумя.

- Отобрать дейтаграммы, пересылаемые между локальным лабораторным ПК и сервером, и использующие номера портов назначения (UDP или TCP) со значениями большими 1024. Количество дейтаграмм ограничить двумя.

- Отобрать дейтаграммы, UDP пересылаемые между локальным лабораторным ПК и сервером, размер которых больше 50 байт, но не превышает 100 байт. Количество дейтаграмм ограничить десятью. Следует напомнить, что для отбора дейтаграмм в соответствии с размером необходимо использовать выражение less X или greater X, отображающее дейтаграммы размером (в байтах) меньше или больше X, соответственно.

- Отобрать дейтаграммы IP, пересылаемые между локальным лабораторным ПК и сервером, принадлежащие соединению TCP, отправленные с порта источника менее 1024 на порт назначения более 10000, размер которых не превышает 100 байт.